TÍNH TOÁN & KIỂM TRA ĐỘ BỀN UỐN CHÂN RĂNG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ Z20-81 M12.

1. CÁC THÔNG SỐ ĐẦU VÀO.

| Thông Số Kỹ Thuật | Ký Hiệu | Giá Trị | Đơn Vị / Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Công suất truyền động danh nghĩa | P | 250.0 | kW |
| Tốc độ quay trục bánh nhỏ (Pinion) | n1 | 40.5 | vòng/phút (rpm) |
| Tốc độ quay trục bánh lớn (Gear) | n2 | 10.0 | vòng/phút (rpm) |
| Tỉ số truyền động học | i | 4.05 | z2 / z1 = 81 / 20 |
| Số răng bánh nhỏ / bánh lớn | z1 / z2 | 20 / 81 | Răng |
| Mô đun pháp tiêu chuẩn | mn | 12.0 | mm |
| Góc áp lực pháp tiêu chuẩn | αn | 20.0 | độ (deg) |
| Góc nghiêng răng | β | 12.0 | độ (deg) |
| Bề rộng vành răng làm việc | b | 410.0 | mm |
| Đường kính chia bánh lớn | d | 990.000 | mm |
| Hệ số dịch chỉnh bánh nhỏ/lớn (tạm tính) | x1 / x2 | 0.0000 / -0.1904 | Hệ số (Σx = -0.1904) |
| Chế độ tải hộp số | KA | 1.50 | Chế độ 2: Tải công nghiệp va đập vừa |
| Vật liệu chế tạo & Nhiệt luyện | Mat / HT | SCM420 | Thép thấm C tôi (58-62 HRC, lõi 30-38 HRC) |
| Giới hạn mỏi uốn cơ sở của vật liệu | σFlim | 700.0 | MPa |

2. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG ĐỘNG HỌC & CÁC THÀNH PHẦN LỰC ĂN KHỚP

| Đại Lượng Động Học & Lực | Công Thức Tính Toán | Giá Trị | Đơn Vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Mô-men xoắn trục bánh nhỏ | T1 = 9550 * P / n1 = 9550 * 250 / 40.5 | 58,950.6 | N.m |
| Mô-men xoắn trục bánh lớn | T2 = 9550 * P / n2 = 9550 * 250 / 10.0 | 238,750.0 | N.m |
| Lực vòng danh nghĩa tại vòng lăn | Ft = 2000 * T2 / dw2 = 2000 * 238750 / 990 | 482,323.2 | N |
| Lực hướng tâm tác dụng lên răng | Fr = Ft * tg αwt / cos β | 177,665.0 | N |
| Lực dọc trục do góc nghiêng | Fa = Ft * tg β = 482323.2 * tg(12°) | 102,525.0 | N |
| Lực pháp tuyến tổng cộng tác dụng | Fn = sqrt(Ft² + Fr² + Fa²) | 524,198.0 | N |
| Vận tốc vòng ăn khớp | v = π * dw2 * n2 / 60000 | 0.518 | m/s |

3. XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HÌNH HỌC RĂNG & TẬP TRUNG ỨNG SUẤT

• Số răng tương đương bánh lớn: zn2 = z2 / cos³(β) = 81 / cos³(12°) = 81 / 0.9416 = 86.02 răng.
• Hệ số dạng răng bánh lớn : Y_F2 = 1.257

• Hệ số tập trung ứng suất góc lượn chân răng: Y_S2 = 2.070 (với bán kính lượn dao cắt ρ_a0 = 0.38 * mn = 4.56 mm).
• Tích số dạng răng tổng hợp: Y_FS2 = Y_F2 * Y_S2 = 1.257 * 2.070 = 2.602.
• Hệ số góc nghiêng răng uốn: Y_β = 0.900 (theo hệ số trùng khớp dọc ε_β = 2.261).
• Hệ số vành răng rỗng: Y_B = 1.000 (vành răng đặc, chiều dày vành s_R ≥ 3.5 mn).

==> CÔNG THỨC ỨNG SUẤT UỐN DANH NGHĨA TẠI CHÂN RĂNG BÁNH LỚN:
σF0 = [Ft / (b * mn)] * Y_F2 * Y_S2 * Y_β * Y_B
σF0 = [482,323.2 / (410 * 12)] * 1.257 * 2.070 * 0.900 * 1.000 = 98.03 * 2.342 = 229.65 MPa

4. XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN MỎI UỐN THỰC TẾ CỦA RĂNG (σ_FG)

Giới hạn mỏi uốn thực tế của răng σ_FG được tính từ giới hạn mỏi uốn cơ sở của vật liệu phôi chuẩn σ_Flim = 700.0 MPa (Thép hợp kim SCM420 tôi thấm carbon bề mặt 58 - 62 HRC), sau khi nhân với các hệ số chiết giảm kích thước, độ nhám, độ nhạy đáy rãnh và tuổi thọ mỏi:

| Thông Số Bền Vật Liệu | Công Thức | Giá Trị | Đơn Vị & Ý Nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Giới hạn mỏi uốn cơ sở phôi chuẩn | σFlim | 700.00 | MPa |
| Hệ số kích thước mô đun | YX = 1.03 - 0.006 * mn | 0.930 | Chiết giảm 7% do kích thước mn = 12 mm lớn |
| Hệ số nhám bề mặt góc lượn chân răng | YR | 1.004 | Gia công mài |
| Hệ số nhạy cảm tập trung ứng suất | Yδ | 0.996 | Đặc tính nhạy vật liệu SCM420 |
| Hệ số tuổi thọ mỏi uốn | YNT | 0.973 | Tuổi thọ thiết kế dài hạn NL > 3.10^6 chu kỳ |
| Hệ số đảo chiều quay | YA | 1.000 | Bộ truyền quay 1 chiều |
| KHẢ NĂNG CHỊU UỐN MỎI THỰC TẾ CỦA RĂNG | σFG = σFlim * YX * YR * Yδ * YNT * YA | 633.50 | MPa (NGƯỠNG CHỊU MỎI GIỚI HẠN) |

5. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT UỐN & HỆ SỐ AN TOÀN S_F (KA = 1.50)

Ứng suất uốn thực tế tại chân răng được xác định theo công thức: σF = σF0 * KF = σF0 * (KA * Kv * KFβ * KFα).
Với Kv = 1.001 (do vận tốc vòng rất thấp v = 0.52 m/s) và KFα = 1.000 (răng nghiêng mài chuẩn), bảng dưới đây tổng hợp kết quả tính toán ứng suất uốn cho cả 2 trường hợp lắp đặt thực tế : Trường hợp thiết kế với gối đỡ đối xứng (357 MPa) và Trường hợp dự phòng có độ lệch trục đàn hồi nhẹ (388 MPa):

| Trường Hợp Lắp Đặt ( KA = 1.50) | KFβ | KF | Ứng Suất Bánh Nhỏ (z1=20) | Ứng Suất Bánh Lớn (z2=81) | Hệ Số An Toàn (SF1 / SF2) | Đánh Giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gối đỡ đối xứng chuẩn (Tối ưu) | 1.035 | 1.554 | 369.62 MPa | 356.97 MPa (~357 MPa) | 1.66 / 1.77 | AN TOÀN |
| Lệch trục đàn hồi nhẹ | 1.125 | 1.688 | 401.83 MPa | 388.10 MPa (~388 MPa) | 1.53 / 1.63 | AN TOÀN (> [SF]min = 1.40) |

Bảng đối chiếu chi tiết các thông số uốn của cả 2 bánh răng :

| Thông Số Kiểm Tra Uốn Chân Răng | Gối Chuẩn | Gối lệch | Đơn Vị & Nhận Xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ số tải trọng ngoài (KA) | 1.50 | 1.50 | Chế độ 2 (Va đập vừa) |
| Hệ số phân bố tải vành răng (KFβ) | 1.035 | 1.125 | Độ cứng vững gối đỡ |
| Tổng hệ số tải trọng uốn (KF) | 1.554 | 1.688 | KF = KA * Kv * KFβ |
| Ứng suất uốn danh nghĩa bánh nhỏ (σF0_1) | 237.78 | 237.78 | MPa |
| Ứng suất uốn danh nghĩa bánh lớn (σF0_2) | 229.65 | 229.65 | MPa |
| ỨNG SUẤT UỐN BÁNH LỚN (σF2) | ~357 | ~388 | MPa |
| HỆ SỐ AN TOÀN BÁNH LỚN (SF2) | 1.77 | 1.63 | ĐẠT CHUẨN TỐI ƯU (SF > 1.4) |
| ỨNG SUẤT UỐN BÁNH NHỎ (σF1) | ~370 | ~402 | MPa |
| HỆ SỐ AN TOÀN BÁNH NHỎ (SF1) | 1.66 | 1.53 | ĐẠT CHUẨN TỐI ƯU (SF > 1.4) |
| Khả năng chịu uốn giới hạn (σFG1 / σFG2) | 613.36 / 633.50 | 613.36 / 633.50 | MPa (Ngưỡng mỏi vật liệu) |
| Ứng suất uốn cho phép ([σFP] với SFmin=1.4) | 438.11 / 452.50 | 438.11 / 452.50 | MPa |
| Đánh giá kỹ thuật | AN TOÀN | AN TOÀN |  |