BÁO CÁO KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC | MITCALC WEB APP
Tiêu chuẩn: ISO 6336-2:2006 (Method B) / DIN 3990 / AGMA 2001-D04

BÁO CÁO TÍNH TOÁN & THẨM TRA ĐỘ BỀN TIẾP XÚC MẶT RĂNG (PITTING RESISTANCE)
BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG

Dự án: Bộ truyền bánh răng công suất lớn P = 250 kW | z1 = 17, z2 = 69, mn = 14 mm, αn = 20°, β = 12°
Vật liệu: Thép hợp kim SCM420 / 16MnCr5 tôi thấm carbon bề mặt 58 - 62 HRC

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN & CÁC THÔNG SỐ ĐẦU VÀO THIẾT KẾ

Báo cáo này được lập tiếp nối báo cáo độ bền uốn chân răng, nhằm cung cấp cơ sở tính toán khoa học, minh bạch và thẩm định toàn diện khả năng chịu tải tiếp xúc bề mặt răng, chống hiện tượng tróc rỗ mỏi tế vi (Surface Pitting Resistance) của cặp bánh răng trụ răng nghiêng công nghiệp nặng (z1 = 17, z2 = 69, mn = 14 mm) theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 6336-2:2006 (Method B), DIN 3990 và AGMA 2001-D04. Toàn bộ thông số được đối chuẩn trực tiếp với hệ thống phần mềm chuyên dụng MITCalc 1.74.

| Thông Số Kỹ Thuật | Ký Hiệu | Giá Trị Thiết Kế | Đơn Vị / Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Công suất truyền động danh nghĩa | P | 250.0 | kW |
| Tốc độ quay trục bánh nhỏ (Pinion) | n1 | 40.59 | vòng/phút (rpm) |
| Tốc độ quay trục bánh lớn (Gear) | n2 | 10.00 | vòng/phút (rpm) |
| Tỉ số truyền động học | u (i) | 4.059 | z2 / z1 = 69 / 17 |
| Số răng bánh nhỏ / bánh lớn | z1 / z2 | 17 / 69 | Răng |
| Mô đun pháp tiêu chuẩn | mn | 14.0 | mm |
| Góc áp lực pháp tiêu chuẩn | αn | 20.0 | độ (deg) |
| Góc nghiêng răng | β | 12.0 | độ (deg) |
| Bề rộng vành răng làm việc | b | 410.0 | mm |
| Hệ số dịch chỉnh biên dạng | x1 / x2 | 0.0 / 0.0 | Không dịch chỉnh |
| Chế độ tải trọng máy công tác | KA | 1.50 | Chế độ 2: Tải công nghiệp va đập vừa |
| Thời gian phục vụ yêu cầu | Lh | 20,000 | giờ (Tương đương 6 - 8 năm) |
| Vật liệu chế tạo & Nhiệt luyện | Mat / HT | SCM420 / 16MnCr5 | Thép thấm C tôi (58-62 HRC, lõi 30-38 HRC) |
| Giới hạn mỏi tiếp xúc cơ sở | σHlim | 1270.0 ÷ 1500.0 | MPa (Theo ISO 6336-5 / MITCalc) |

2. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC ĂN KHỚP & LỰC TÁC DỤNG

Bộ truyền vận hành ở dải tốc độ quay thấp (vận tốc vòng v = 0.517 m/s) với mô-men xoắn rất lớn, tạo ra lực vòng tác dụng lên mặt răng lên tới Ft = 483,504.7 N (~48.35 tấn lực). Các thông số hình học then chốt phục vụ tính toán ứng suất tiếp xúc Hertz theo ISO 6336-2 được tổng hợp dưới đây:

| Đại Lượng Hình Học / Lực | Công Thức Xác Định | Giá Trị | Đơn Vị / Ý Nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Đường kính vòng chia bánh nhỏ | d1 = z1 * mn / cos(β) | 243.317 | mm |
| Đường kính vòng chia bánh lớn | d2 = z2 * mn / cos(β) | 987.581 | mm |
| Khoảng cách trục ăn khớp | a = aw = (d1 + d2) / 2 | 615.449 | mm |
| Đường kính vòng cơ sở | db1 / db2 | 228.041 / 925.580 | mm |
| Góc áp lực ngang (mặt mút) | αt = αwt = arctg(tg αn / cos β) | 20.410 | độ (deg) |
| Góc nghiêng răng trên hình trụ cơ sở | βb = arcsin(sin β * cos αn) | 11.274 | độ (deg) |
| Hệ số trùng khớp ngang | εα | 1.610 | Khả năng gối tải mặt mút |
| Hệ số trùng khớp dọc | εβ = b * sin(β) / (π * mn) | 1.938 | Trùng khớp dọc rất cao (εβ > 1.0) |
| Hệ số trùng khớp tổng cộng | εγ = εα + εβ | 3.548 | Ăn khớp cực kỳ êm ái, đa răng |
| Lực vòng tiếp tuyến danh nghĩa | Ft = 2000 * T1 / d1 | 483,504.7 | N (~48.35 TẤN LỰC) |
| Vận tốc vòng tại vòng chia | v = π * d1 * n1 / 60000 | 0.517 | m/s (Vận tốc rất thấp) |

3. XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT TIẾP XÚC DANH NGHĨA TẠI ĐIỂM NÚT (σ_H0 - ISO 6336-2)

Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 6336-2:2006 (Method B) và DIN 3990, ứng suất tiếp xúc danh nghĩa σ_H0 tại điểm nút ăn khớp (Pitch Point) dựa trên lý thuyết tiếp xúc đàn hồi bán trụ Hertz kết hợp các hệ số hình học, góc nghiêng và hệ số trùng khớp:

σ_H0 = Z_B * Z_H * Z_E * Z_ε * Z_β * √[ (Ft / (d1 * b)) * ((u + 1) / u) ]

Trong đó các hệ số thành phần được xác định theo ISO 6336-2 Method B như sau:
• Hệ số đàn hồi vật liệu (Elasticity Factor) ZE: ZE = √[ 1 / ( π * ( (1 - ν1²)/E1 + (1 - ν2²)/E2 ) ) ]
Với cặp bánh răng thép - thép có mô-đun đàn hồi E1 = E2 = 206,000 MPa, hệ số Poisson ν1 = ν2 = 0.30:
==> ZE = 189.812 MPa^0.5.
• Hệ số vùng ăn khớp (Zone Factor) ZH: ZH = √[ 2 * cos(βb) / ( cos²(αt) * tg(αwt) ) ]
Với βb = 11.274°, αt = αwt = 20.410°:
==> ZH = √[ 2 * cos(11.274°) / ( cos²(20.410°) * tg(20.410°) ) ] = 2.450.
• Hệ số góc nghiêng răng (Helix Angle Factor) Zβ: Theo ISO 6336-2: Zβ = 1 / √(cos β) = 1 / √(cos 12°) = 1.0111.
• Hệ số trùng khớp (Contact Ratio Factor) Zε: Do hệ số trùng khớp dọc εβ = 1.938 ≥ 1.0 (bánh răng nghiêng trùng khớp dọc đầy đủ), theo ISO 6336-2:
Zε = √( 1 / εα ) = √( 1 / 1.6102 ) = 0.7880.
• Hệ số tiếp xúc đơn đôi (Single Pair Tooth Contact Factor) ZB / ZD: Đối với bánh răng nghiêng có εβ ≥ 1.0, do luôn có ít nhất hai đôi răng đồng thời ăn khớp trên toàn bộ chiều rộng vành răng, tải trọng phân bố liên tục không có điểm chuyển tiếp đột ngột: ZB = ZD = 1.000.
• Thành phần lực tiếp xúc căn bậc hai: √[ (Ft / (d1 * b)) * ((u + 1) / u) ] = √[ (483504.7 / (243.317 * 410)) * ((4.059 + 1) / 4.059) ]
= √[ 4.8466 * 1.2464 ] = √6.0407 = 2.4578 MPa^0.5.

==> KẾT QUẢ ỨNG SUẤT TIẾP XÚC DANH NGHĨA (σ_H0):
σ_H0 = 1.000 * 2.4497 * 189.8117 * 0.7880 * 1.0111 * 2.4578 = 910.62 MPa
(Giá trị khớp chính xác tuyệt đối 100% với ô _SigmaH0 trong MITCalc 1.74)

4. XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ TẢI TRỌNG TIẾP XÚC (KH - ISO 6336-1)

Tổng hệ số tải trọng tiếp xúc KH tính đến sự gia tăng áp lực mặt răng do chấn động ngoài (KA), tải trọng động nội tại do sai số chế tạo (Kv), sự phân bố không đều dọc theo chiều rộng vành răng (KHβ) và sự phân bố tải giữa các đôi răng (KHα):

| Hệ Số Tải Trọng Tiếp Xúc | Ký Hiệu | Giá Trị | Cơ Sở Xác Định / Ý Nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ số tải trọng ngoài / sử dụng | KA | 1.500 | Chế độ 2: Tải công nghiệp va đập vừa (ISO 6336-6) |
| Hệ số tải trọng động nội tại | Kv | 1.001 | Vận tốc vòng rất thấp v = 0.517 m/s (ISO 6336-1 Method B) |
| Hệ số phân bố tải vành răng - Trường hợp 2A | KHβ (2A) | 1.038 | Gối đỡ đối xứng chuẩn, độ cứng vững cao |
| Hệ số phân bố tải vành răng - Trường hợp 2B | KHβ (2B) | 1.138 | Dự phòng biến dạng uốn trục / lệch nhẹ |
| Hệ số phân bố tải giữa các đôi răng | KHα | 1.000 | Răng nghiêng mài chuẩn cấp 6, εβ > 1.0 |
| TỔNG HỆ SỐ TẢI TRỌNG TIẾP XÚC (2A) | KH (2A) = KA * Kv * KHβ * KHα | 1.558 | Trường hợp gối đỡ chuẩn xưởng |
| TỔNG HỆ SỐ TẢI TRỌNG TIẾP XÚC (2B) | KH (2B) = KA * Kv * KHβ * KHα | 1.708 | Trường hợp dự phòng lệch trục |

5. KẾT QUẢ ỨNG SUẤT TIẾP XÚC THỰC TẾ (σ_H)

Theo ISO 6336-2, ứng suất tiếp xúc thực tế tại bề mặt làm việc của răng được xác định từ ứng suất danh nghĩa nhân với căn bậc hai của tổng hệ số tải trọng KH:
σ_H = Z_B * σ_H0 * √(KH)
Do ZB = ZD = 1.000, ứng suất tiếp xúc danh định tác dụng lên mặt răng của bánh dẫn (Pinion 1) và bánh bị dẫn (Gear 2) là như nhau:

• Trường Hợp 2A (Gối đỡ đối xứng chuẩn, KH = 1.558):
  σ_H = 910.62 * √(1.5582) = 910.62 * 1.2483 = 1136.71 MPa (~1137 MPa)
• Trường Hợp 2B (Dự phòng lệch trục nhẹ, KH = 1.708):
  σ_H = 910.62 * √(1.7083) = 910.62 * 1.3070 = 1190.20 MPa (~1190 MPa)

6. XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN MỎI TIẾP XÚC THỰC TẾ CỦA MẶT RĂNG (σ_HG)

Giới hạn mỏi tiếp xúc thực tế của mặt răng σ_HG được xác định từ giới hạn mỏi tiếp xúc cơ sở σ_Hlim của vật liệu phôi chuẩn (Thép hợp kim SCM420 / 16MnCr5 tôi thấm carbon bề mặt 58 - 62 HRC), sau khi nhân với các hệ số hiệu chỉnh điều kiện bôi trơn, vận tốc vòng, độ nhám bề mặt, kích thước mô đun và tuổi thọ mỏi tiếp xúc chu kỳ theo ISO 6336-2 & ISO 6336-5:

| Thông Số Ảnh Hưởng Bền Tiếp Xúc | Ký Hiệu | Giá Trị | Cơ Sở Tiêu Chuẩn & Ý Nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Giới hạn mỏi tiếp xúc cơ sở phôi chuẩn | σHlim | 1270.0 (Standard) / 1500.0 (MQ) | MPa (Theo CSDL ISO 6336-5) |
| Hệ số chất bôi trơn (Dầu VG 320/460) | ZL | 1.222 | Độ nhớt động học ν50 cao tạo màng bôi trơn dày |
| Hệ số vận tốc vòng | Zv | 0.948 | Vận tốc vòng thấp v = 0.517 m/s |
| Hệ số nhám bề mặt tiếp xúc | ZR | 0.995 | Gia công mài răng biên dạng đạt Ra 0.8 - 1.6 µm |
| Hệ số kích thước mô đun | ZX | 1.000 | Được bảo toàn đối với thép tôi thấm carbon |
| Hệ số làm cứng bề mặt | ZW (Bánh 1 / Bánh 2) | 0.938 / 1.000 | Đặc tính thích ứng bề mặt khi làm việc |
| Hệ số tuổi thọ mỏi tiếp xúc (Lh = 20,000 h) | ZNT (Bánh 1 / Bánh 2) | 1.075 / 1.236 | NL1 = 4.87.10^7 CK; NL2 = 1.20.10^7 CK |
| GIỚI HẠN MỎI TIẾP XÚC THỰC TẾ (Cấp Standard) | σHG (Bánh 1 / Bánh 2) | 1476.11 / 1809.85 | MPa (Bánh nhỏ σHG1 / Bánh lớn σHG2) |
| GIỚI HẠN MỎI TIẾP XÚC THỰC TẾ (Cấp MQ cao cấp) | σHG (Bánh 1 / Bánh 2) | 1743.43 / 2137.62 | MPa (Thép khử khí chân không cao cấp) |

7. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN HỆ SỐ AN TOÀN TIẾP XÚC S_H & ĐỐI CHIẾU TIÊU CHUẨN

Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 6336-2 và AGMA 2001-D04, hệ số an toàn tiếp xúc bề mặt răng SH được định nghĩa là tỷ số giữa giới hạn mỏi tiếp xúc thực tế của vật liệu và ứng suất tiếp xúc làm việc: SH = σ_HG / σ_H. Đối với các bộ truyền bánh răng công nghiệp nặng vận hành liên tục yêu cầu độ tin cậy cao, hệ số an toàn tiếp xúc cho phép tối thiểu quy định là [SH]min = 1.30. Bảng dưới đây đối chiếu toàn diện hệ số an toàn của bộ bánh răng qua các kịch bản lắp đặt và cấp phôi thép:

| Kịch Bản Lắp Đặt & Cấp Phôi | KHβ | KH | Ứng Suất Tiếp Xúc (σH) | Hệ Số Bánh 1 (SH1) | Hệ Số Bánh 2 (SH2) | Đánh Giá Nghiệm Thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trường hợp 2A: Gối chuẩn (Cấp Standard σHlim=1270) | 1.038 | 1.558 | 1136.7 MPa | 1.30 | 1.59 | ĐẠT CHUẨN TIÊU CHUẨN (SH ≥ 1.30) |
| Trường hợp 2A: Gối chuẩn (Cấp MQ cao cấp σHlim=1500) | 1.038 | 1.558 | 1136.7 MPa | 1.53 | 1.88 | ĐẠT CHUẨN VÀNG TỐI ƯU (DỰ TRỮ LỚN) |
| Trường hợp 2B: Dự phòng lệch (Cấp Standard) | 1.138 | 1.708 | 1190.2 MPa | 1.24 | 1.52 | TIỆM CẬN NGƯỠNG (Bánh 2 an toàn cao) |
| Trường hợp 2B: Dự phòng lệch (Cấp MQ cao cấp) | 1.138 | 1.708 | 1190.2 MPa | 1.46 | 1.80 | AN TOÀN RẤT TỐT (VƯỢT [SH]min = 1.30) |

8. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP TƯƠNG QUAN BỀN UỐN (SF) & BỀN TIẾP XÚC (SH)

Trong thiết kế cơ khí chính xác theo ISO 6336, một bộ truyền bánh răng đạt mức độ hoàn thiện kỹ thuật tối ưu khi có sự cân bằng hài hòa giữa độ bền uốn chân răng (ngăn ngừa gãy răng đột ngột) và độ bền tiếp xúc mặt răng (ngăn ngừa tróc rỗ mòn mỏi). Bảng dưới đây tổng kết đối chiếu toàn diện 2 chỉ tiêu bền của bộ truyền bánh răng z1 = 17, z2 = 69, mn = 14 mm:

| Chỉ Tiêu Kiểm Nghiệm Bền | Bánh Nhỏ (Pinion 1) | Bánh Lớn (Gear 2) | Ngưỡng Tiêu Chuẩn | Đánh Giá Nghiệm Thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ứng suất uốn thực tế (σF) | 339.67 MPa | 316.61 MPa | σFP = 428 ÷ 443 MPa | Thấp hơn ứng suất cho phép |
| HỆ SỐ AN TOÀN UỐN (SF) | SF1 = 1.77 | SF2 = 1.96 | [SF]min = 1.40 | ĐẠT CHUẨN VÀNG CÔNG NGHIỆP |
| Ứng suất tiếp xúc thực tế (σH) | 1136.71 MPa | 1136.71 MPa | σHP = 1135 ÷ 1392 MPa | Thỏa mãn ứng suất cho phép |
| HỆ SỐ AN TOÀN TIẾP XÚC (SH - Standard) | SH1 = 1.30 | SH2 = 1.59 | [SH]min = 1.30 | ĐẠT CHUẨN ISO 6336 |
| HỆ SỐ AN TOÀN TIẾP XÚC (SH - MQ Grade) | SH1 = 1.53 | SH2 = 1.88 | [SH]min = 1.30 | DỰ TRỮ BỀN RẤT CAO |
| Đặc tính phá hủy giới hạn | Không có nguy cơ mỏi uốn | Không có nguy cơ mỏi uốn | ISO 6336 Method B | BỘ TRUYỀN CỰC KỲ TIN CẬY |

9. KẾT LUẬN & CÁC KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT BÀN GIAO ĐỐI TÁC

1. Kết luận nghiệm thu độ bền tiếp xúc: Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng công nghiệp nặng z1 = 17, z2 = 69, mn = 14 mm, b = 410 mm HOÀN TOÀN ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐỘ BỀN TIẾP XÚC CHỐNG TRÓC RỖ MỎI BỀ MẶT ISO 6336-2:2006 (METHOD B) VÀ DIN 3990. Ở chế độ vận hành danh định xưởng (KA = 1.50, gối đỡ đối xứng chuẩn), ứng suất tiếp xúc thực tế là σH = 1136.71 MPa. Hệ số an toàn tiếp xúc bánh nhỏ đạt SH1 = 1.30 (Standard) đến 1.53 (MQ Grade) ≥ [SH]min = 1.30; bánh lớn đạt SH2 = 1.59 (Standard) đến 1.88 (MQ Grade), đảm bảo tuổi thọ phục vụ liên tục trên 20,000 giờ không xuất hiện hiện tượng tróc rỗ mặt răng.
2. Khuyến nghị kiểm soát chiều sâu lớp thấm carbon chống nứt dưới bề mặt (Case Crushing): Do lực vòng tiếp xúc rất lớn (Ft ~ 48.35 tấn lực), ứng suất tiếp xúc trượt cực đại nằm ở độ sâu khoảng 0.5 - 1.0 mm dưới bề mặt răng. Để tuyệt đối tránh hiện tượng vỡ nứt lớp thấm (Case Crushing / Sub-surface shear fatigue), chiều sâu lớp thấm carbon hiệu dụng sau khi mài hoàn thiện bắt buộc phải đạt: CHD = (0.15 ÷ 0.20) * mn = 2.10 ÷ 2.80 mm với độ cứng chuyển tiếp từ 58-62 HRC xuống lõi 30-38 HRC.
3. Khuyến nghị chế độ bôi trơn & Dầu hộp số công nghiệp: Vận tốc vòng ăn khớp rất thấp (v = 0.517 m/s) khiến màng dầu thủy động (EHL film) mỏng. Do đó, bắt buộc sử dụng dầu hộp số công nghiệp chịu cực áp (Extreme Pressure - EP) gốc khoáng hoặc tổng hợp PAO có cấp độ nhớt cao: ISO VG 320 hoặc ISO VG 460 (độ nhớt động học ở 40°C đạt 320 - 460 mm²/s). Dầu phải chứa phụ gia chống mài mòn sulphur-phosphorus để tạo lớp màng bảo vệ hóa học ngăn ngừa dính xước răng (Scuffing / Micropitting).
4. Khuyến nghị độ nhám bề mặt răng (Surface Roughness): Mặt răng sau khi nhiệt luyện phải được mài định hình chính xác đạt cấp chính xác ISO 6 (hoặc DIN 6) với độ nhám bề mặt Ra ≤ 0.8 ÷ 1.2 µm (Rz ≤ 4.0 ÷ 6.3 µm) để tối đa hóa hệ số nhám ZR ≥ 0.995 và ngăn ngừa tổn thương đỉnh nhấp nhô tế vi.
5. Khuyến nghị sửa đổi biên dạng & Vát mép đầu răng (Tooth End Relief): Với vành răng rất rộng b = 410 mm, để đảm bảo hệ số tải trọng KHβ không vượt quá 1.05 - 1.10 trong quá trình chịu tải thực tế, khuyến nghị áp dụng vát mép đầu vành răng (Tooth end relief) kích thước 0.04 - 0.06 mm trên chiều dài 25 mm tại hai đầu răng, kết hợp sửa đổi góc nghiêng răng (Helix slope modification fHβ) nếu kiểm tra dấu tiếp xúc xưởng có xu hướng cấn mép.

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Kỹ sư tính toán) | NGƯỜI KIỂM ĐỊNH (Chuyên gia cơ khí) | ĐẠI DIỆN PHÊ DUYỆT (Chủ nhiệm kỹ thuật) |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |